中毒、窒息(包含有限空间)事故专项演练

一、演练目的

为检验公司《安全生产应急救援预案》的可行性，通过演练发现不足之处，并予以修订和完善；提高预案的实用性、可操作性；增强公司及其各级人员对应急预案的熟悉程度。特针对氯气泄漏制定本次应急演练计划。

1、让员工意识到危险性，提高安全防备意识，能够在平时工作中更加认真仔细，及时发现问题并尽早消除安全隐患，万一出现泄漏，也能够快速反应，正确处理。锻炼公司各级人员的自救互救应对能力。

2、熟悉逃生路线，正确佩戴防护用品。

3、检验员工在突发情况下反应是否迅速，应急措施是否合理，安全保卫工作是否到位，应急物品是否齐全，发现不足及时予以调整补充，救援工作是否得当。

4、通过此次演练，进一步明确演练参与部门与人员在应急处置中的职责与任务，理顺工作关系，完善应急机制。

二、演练地点及内容：

- 1、演练地点：液氯储罐区

- 2、演练内容

1）、正在对液氯罐区进行巡检，当进入到罐区西南门时，听到室内有毒气体报警器发生报警,

2）、现场及DCS操作人员进行阀门切断、紧急停车；

3）、启动应急预案，救援组堵漏；

4）、抢险救援组进行疏散救援；

5）、医疗救护组进行伤员急救；

6）、安全警戒组进行现场警戒；

7）、环保监测组进行环境监测，评估对周边环境的危害；

8）、综合组进行现场清扫、清理、恢复。

三、组织机构

（一)策划与导调组

职责：负责编制演练工作方案、演练脚本、演练安全保障方案，负责演练活动筹备、事故场景布置、演练进程控制和参演人员调度以及与相关单位、工作组的联络与协调。

- 宣传组

- 职责：负责编制演练宣传方案，整理演练信息、组织新闻媒体和新闻发布。

- 保障组

- 职责：负责演练的物质装备、场地、经费、安全保卫和后勤保障。

- 评估组

- 职责：负责对演练准备、组织与实施、进行全过程、全方位的跟踪评估；演练结束后，及时向演练领导小组及其他相关专业提出评估意见、建议，并撰写演练评估报告。

（五）应急救援领导小组

l、总指挥：顾传珍

职责：根据现场险情，迅速制定营救人员和处理险情的作战方案，负责整个抢险过程的指挥。

- 副总指挥：刘茂泉

- 职责：协助总指挥做好险情分析，制定营救人员和处理险情的作战方案。

- 应急处置技术组组长：纪中宇

- 职责：主要对DCS如何进行自动操作、紧急停车，现场操作步骤、应急处置方法提供技术支持。

4、现场抢险组组长：陈二龙

职责：根据指挥命令，迅速组织人员对现场进行抢救营救工作，控制现场事态发展，消除险情并将现场信息上报。险情消除后对现场进行安全确认后，组织设备抢修，迅速恢复生产。

5、后勤保障组

主要职责：负责事故演练的后勤物资保障、交通保障，备足相关应急救援器材、装备等。

6、环境监测组

主要职责：做好事故现场的环境监测，提供环境数据支持，防止污染物扩散。

7、医疗救护组

主要职责：负责事故现场受伤、中毒人员的抢救；对现场泄漏的有毒有害物质进行卫生安全防护；指导参战人员在事故处置完毕后做好洗消工作。

四、演练规则：

1、参与演练的所有人员不得随意进入危险区域，不得指挥他人进入危险区域。

2、演练过程中不得把假想事故、情景事件或模拟条件错当成真，特别是在可能使用模拟的方法来提高演练真实程度的地方。

3、演练不应在极端的气候条件进行，不应为了演练需要的情景而污染环境或造成其他危险。

4、参演的应急响应设施、人员不得预先启动、集结，所有演练人员在演练事件促使其做出响应行动前应处于正常的工作状态。

5、演练过程中若发生真正紧急情况时可立即终止、取消演练的程序，迅速、明确地通知所有演练人员从演练转到真正的应急救援工作。

- 五、应急演练用设备及物资

1、烟雾弹2枚

2、堵漏工具1套

3、堵漏夹板1套

4、防毒面具：8个

5、正压式呼吸器2套

6、防护服2套

7、扳手4个

8、担架1副

9、氧气袋1只

10、急救箱1个

11、便携式气体检测仪

12、对讲机8个

13、警戒带4盘

14、参加疏散的人员10名协作人员；

15、伤员1—2名

五、具体要求

（一）由生产部负责准备模拟事故演练现场，做好相关物资准备工作：

1、演练人员安排

2、事故救护队

3、观摩人员

4、演练装备

（二）各参演部门及人员要把演练作为一项重要任务来完成，认真做到准备工作，做到万无一失。

（三）演练开始前在液氯罐区前召开演练工作协调会，确定参加演练部门人员的分工及相关事宜。使各参演部门及人员明确自己的任务和位置。

（四）参加演练部门及人员要听从现场指挥部统一指挥和安排，各负责人要落实好自己的工作。

- （五）严守纪律，未经现场指挥部批准，不得撤出演练现场

六、 事故风险描述：

| 1 | 事故类型 | 液氯（氯气）泄漏、中毒、火灾 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 事故发生的区域、地点或装置 | 液氯储罐区、液氯卸车区 |
| 3 | 季节性特征 | 一年四季均有可能发生 |
| 4 | 事故征兆 | (1) 氯气泄漏会出现刺激性气味。 (2)管线、罐(釜)体异常变形、腐蚀严重、物料异常泄漏。 (3)安全保护设施如安全阀、压力表发生故障、失控。 (4)阀门等控制装置发生故障、失控。 (5)监测表(压力表、安全阀、温度计、液位计、氯气报警仪等)显示异常。 (6)设备运转声音突变等。 |
| 5 | 事故可能引发的次生、衍生事故 | 泄漏后可能引起中毒、灼烫 |
| 6 | 影响程度 | 一旦发生事故，可能造成人员伤亡。 |
| 7 | 影响范围 | 厂内外范围影响，发生事故周围影响最大 |

七、演练时间：2023年5月11日09:00

八、演练过程

- 演练前的准备

- 1）现场处理

液氯巡检工邵飞、刘玉廷正在对液氯罐区进行巡检，当进入到罐区西南门时，听到室内有毒气体报警器发生报警,情况紧急，氯气泄漏（释放烟雾弹表示发生泄漏），此时，事故风机已经联锁启动。泄露的氯气被抽入事故收集塔，碱液喷淋吸收，液氯巡检工邵飞发现立即报告给调度后，调度对讲机报给生产副总，生产副总要求救援人员做穿戴好防毒面具、穿防护服、戴橡胶手套后进行处理，随报告主要负责人，主要负责人要求启动公司氯气泄漏应急救援预案，设置警戒线，无关人员进行疏散，应急小组赶到，应急小组做好穿戴好正压式空气呼吸器、穿防护服、戴橡胶手套后，对泄漏处进行处理。医疗救护人员对受伤人员进行心肺复苏后将受伤人员立即送往医院进行治疗。

#### 2）救援人员和现场人员自救措施

a要做好个体防护工作，配戴防毒面具或防毒口罩，戴橡胶手套，穿防护服。

b做好个体防护的同时按照应急指挥部的指示进行抢救和疏散，不要单独行动。

c若能闻到异常味道，应立即离开，转至空气新鲜处，若吸入过多，立要求送往医院治疗。

d救援时一定要做好个体防护的同时才进行进行液氯的泄漏处理和堵漏，没有防护措施的，一律撤离现场。

e当皮肤接触时，应立即脱去污染的衣着，用干燥的毛巾擦净后，再用大量流动清水冲洗。

f）当眼睛接触时，应提起眼睑，用现场配置的洗眼器或流动清水冲洗10-15分钟。若感到不适，要求就医。

g当吸入时，应迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通，若感觉呼吸困难时，应立即要求送医院就医。

h当食入时，应立即脱离现场至空气新鲜处，用水漱口，无腐蚀症状洗胃。

二、演练步骤

09：05场景1：液氯巡检工（邵飞、刘玉廷）：正在对液氯罐区进行巡检，当进入到罐区西南门时，听到室内有毒气体报警器发生报警。

9：07旁白：(液氯在罐区某一处泄漏后，会触发有毒气体报警，有毒气体报警与事故氯风机联锁，首先事故氯风机自动启动，吸收泵同时自动开启,在监控画面上可以监控到事故氯风机、循环吸收泵的运行状态)。

09：08 场景2：DCS控制室操作工（姜道璇）：呼叫现场巡检工（邵飞）：液氯罐区发现报警，现已联锁切断1#液氯储罐进出料，请现场确认。

9：09旁白：（液氯罐区有毒气体报警，触发SIS切断，液氯出口阀、进口阀全部切断）。(有毒气体报警1、2、3）同时报警）

09：10场景3： 巡检工（邵飞）：我是邵飞，我已在现场确认。

9：12旁白：（刘玉廷、邵飞佩戴好正压式空气呼吸器，进入液氯罐区，经检查发现，V8501A(1#）罐液位计出口法兰垫片损坏，液氯从垫片处泄漏）。

09：15场景4： DCS控制室操作工（姜道璇）：呼叫调度员（王计）：调度（王计），液氯罐区发现泄漏，请立即赶赴现场。

09：17场景5：调度（王计）：我是调度（王计），收到，我立即到现场。随即拿出对讲机呼叫总指挥（顾传珍），“总指挥（顾传珍），我是调度（王计），液氯储罐槽V8501A(1#）液位计下部法兰发现泄漏，请指示。”

09：19场景6：“我是总指挥（顾传珍），收到，我马上到现场”。

09：20旁白：（总指挥（顾传珍）：（通过对讲机群呼）：“各有关部门请注意，液氯罐区发现液氯罐区液位计法兰发生泄漏，我宣布立即启动公司应急预案”）。

09：21  警戒组（赵呈祥）：“我是赵呈祥，我立即带领警戒组到现场警戒，根据气体扩散的影响区域划定警戒区，设立防护区、隔离区，设置警示标示牌，禁止车辆与无关人员进入。引导防护、隔离区无关人员从侧风向、上风向撤离之安全区域”。

09：22（旁白：防护、隔离区的设置根据现场情况、气候条件（风向、风力大小）、地理位置进行设置，少量泄漏初始隔离区距离为60米，大量泄漏初始隔离区距离为500米）

09：23应急处置技术组：报告总指挥（顾传珍），我是纪中宇，我马上赶到现场。

（应急处置技术组主要对DCS如何进行自动操作、紧急停止卸液氯，现场操作步骤、应急处置方法提供技术支持）。

09：24医疗救护组：立即带领医疗救护组到现场。”

（旁白：救护组携带急救箱、急救药品、担架、氧气袋赶到现场指定地点。）

09：25应急抢险组（陈二龙等）：“我是陈二龙，我立即带抢险组到现场。”

09：28（旁白：陈二龙携带抢险工具，穿好正压式呼吸器，赶到现场）。

09：30场景7：巡检工（邵飞）（使用对讲机）：周边人注意，液氯罐区发生泄漏，请尽快撤离至安全区域

09：32场景8：事故氯吸收系统自动启动，喷淋水幕启动。

09：40场景9： 警戒人员（赵呈祥等）：赶到现场。设立防护、隔离区，在防护、隔离区设置警示标示牌。拉出警戒线，禁止车辆及无关人员进入防护隔离区。一人到门口接应救护车

09：45场景10：巡检工（邵飞）：在V8501A（1#液氯储罐）东测，看到巡检工李文亮氯气中毒晕倒在现场。巡检工（刘玉廷、邵飞）快速将巡检工（李文亮）拉起，搀扶到液氯库房西南门口，抢救人员（陈二龙等）抬着担架到门口，将李文亮扶上担架，一人给快速吸氧，撤离至风向得上风侧至安全地带，等待救护车。

（救护车15分钟后赶到现场，抢救人员将受伤人员送上救护车，陪同送往医院抢救。

10：05场景11：抢险组：陈二龙（等）穿戴防护服、空气呼吸器，携带夹持器、扳手、工具箱赶到V8501A（1#液氯储罐）液位计下法兰部位，将其紧固，液氯泄漏基本得到控制，但仍有少量泄漏。抢险人员（陈二龙等两人）快速从液氯罐区走出，走到总指挥（顾传珍）面前。

场景12：抢险人员（陈二龙）：“报告总指挥，漏点基本得到控制，但仍有少量泄漏。

10：15 旁白：目前1#液氯储罐液位为1500，如继续泄漏，氯气会迅速扩散，隔离防护区进一步扩大

10：18 场景13：总指挥：“我命令立即进行倒罐操作”。请调度（王计）立即执行。

调度（王计）：“我是调度（王计），我立即执行”。“巡检工（刘玉廷），我是王计，因1#液氯罐发生泄漏，我命令将1#液氯罐内液氯倒入2#备用罐)”

巡检工（刘玉廷）：“收到，我们立即进行倒罐操作”。

10：20旁白：巡检工联系DCS,打开1#液氯罐底部排液切断阀，2#液氯罐倒罐进口阀，启动转料泵，开始倒料）。（倒料时间大约30~50分钟，倒料结束，巡检人员向调度汇报倒料已结束，泄漏点已控制，库房内氯气味道仍浓，报警仍然在响，事故氯风机、吸收装置仍然在运行

10：50 场景14：调度（王计）：“报告总指挥（顾传珍）：“倒罐工作已结束,请指示。”

总指挥（顾传珍）：“继续监视事故氯吸收装置碱液的PH值情况”。

10：52 场景15：现场清理组：对现场进行洗刷处理，启动消防炮对现场进行续冲洗。

10：54 场景16：警戒组（赵呈祥）对现场人数进行清点，向总指挥汇报厂区人数，撤离至安全地点人数等。

10：55 场景17：现场检测人员（蔡成良）对周边环境进行检测。

旁白：（检测完毕后，将结果报给总指挥，现场监测数据合格，未对周边环境污染）。

10：58场景18：总指挥（顾传珍）：现场恢复，人员撤离。

(1)鉴于现场事故已处理完毕，泄漏点得到有效控制；

(2)人员未受到伤害，为有中毒、窒息事故发生；

(3)现场已恢复到安全状态。

（4）我宣布：关闭我永利化工《中毒、窒息(包含有限空间)事故专项演练》，应急救援行动结束。

旁白：这次液氯泄漏，由于公司应急预案启动及时有效，能够在液氯泄漏后的几分钟内进行处理，处理方法得当，抢险人员各就各位，有效的处理了本次泄漏事故。事故处理过程中，巡检工邵飞因正压呼吸器供气管断裂，造成人员中毒，因抢救及时，未造成事故扩大，已送往医院救治，目前没有生命危险。本次演练到此结束，谢谢大家！

徐州永利精细化工有限公司

2023年5月11日

演练总结

为检验《徐州永利精细化工有限公司生产安全事故应急救援预案》的针对性和可操作性，切实提高预防和处置突发事故的应急救援水平，2023年5月11日9时00分，徐州永利精细化工有限公司生产安全事故应急救援预案演练在公司液氯储罐区成功举行。现将演练的有关情况总结如下：

本次演练为液氯泄漏，监控人员立即通知现场员工检查处理，上报有关部门及公司主要负责人，公司医疗救护组赶到现场对受伤人员进行救护，负责人现场指挥，调配人员及急救车辆，将受伤人员立即送往医院进行治疗，抢险救援组对泄漏点进行处理，演练达到了预期效果，取得了圆满成功。

通过这次演习演练，使我们公司管理能够在有效应对突发事件时，逐步提高安全事故的应急反应能力和处置水平，确保一旦发生重大安全事故，能够有效组织、快速反应、高效运转、临事不乱，最大限度地减少安全事故的危害，财产和员工的生命安全和社会稳定。这次应急预案演练，全体员工对突发事故应急预案的程序有了进一步的了解，使员工在紧急情况下能采取相应的应急措施，提高应急预案实施应用的效果，有效避免事故的进一步扩大和蔓延。

徐州永利精细化工有限公司

2023年5月11日

应急预案演练评估效果表

NO：

| 演练名称 |  | 中毒、窒息(包含有限空间)事故专项演练方案 |  |  | 演练地点 |  | 液氯罐区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织部门 |  | 生产部 | 总指挥 | 顾传珍 | 演练时间 |  | 2023.05.11 |
| 参加部门 和单位 |  | 生产部、设备部、环保部 |  |  |  |  |  |
| 演练类别 |  | ☑实际演练 □桌面演练 □提问讨论式演练 □综合预案 ☑处置预案 |  |  |  | 演练部分：熟悉氯气泄漏危害、风险、处置方法、个体防护、人员急救、外部协同等。 |  |
| 物资准备和人员培训情况 |  | 1、物质准备：烟雾弹2枚、堵漏工具、堵漏夹板1套、防毒面具：8个、正压式呼吸器2套、防护服2套、扳手4个、担架1副、氧气瓶1只、急救箱1个、便携式气体检测仪、对讲机8个、警戒带4盘。 2、需要确定的人员：参加疏散的人员10名协作人员；（操作人员）、伤员,1—2名； 3、人员培训情况：参演人员全部经过了培训，熟悉应急预案的演练程序、明确各自职责，掌握应急处置方法。 |  |  |  |  |  |
| 演练过程 描述 |  | 1、泄漏报警及工艺技术处置，DCS和巡检沟通，事故汇报。 2、启动应急处置预案，人员就位。 3、警戒、堵漏、事故氯吸收、倒罐作业。 4、救护受伤人员 5、环境监测、现场恢复。 |  |  |  |  |  |
| 预案适宜性充分性评审 |  | 适宜性： ☑全部能够执行 □执行过程不够顺利 □明显不适宜 充分性： ☑完全满足应急要求 □基本满足需要完善 □不充分，必须修改 |  |  |  |  |  |
| 演练效果评审 | 人员到位情况 | ☑迅速准确 □基本按时到位 □个别人员不到位 □重点部位人员不到位 ☑职责明确，操作熟练 □职责明确，操作不够熟练 □职责不明，操作不熟练 |  |  |  |  |  |
|  | 物资到位情况 | 现场物资： ☑现场物资充分，全部有效 □现场准备不充分 □现场物资严重缺乏 个人防护： ☑全部人员防护到位 □个别人员防护不到位 □大部分人员防护不到位 |  |  |  |  |  |
|  | 指挥、协调组织情况 | 整体组织： ☑准确、高效 □协调基本顺利，能满足要求 □效率低，有待改进 抢险组分工： ☑合理、高效 □基本合理，能完成任务 □效率低，没有完成任务 |  |  |  |  |  |
|  | 实施效果评价 | ☑达到预期目标 □基本达到目的，部分环节有待改进 □没有达到目标，须重新演练 |  |  |  |  |  |
|  | 外部支援部门和协作有效性 | 报告上级： ☑报告及时 □联系不上 消防部门： ☑按要求协作 □行动迟缓 医疗救援部门： ☑按要求协作 □行动迟缓 周边政府撤离配合： ☑按要求配合 □不配合 |  |  |  |  |  |